Zad. 1

Filt Hilberta: (tranformata Hilberta)- przekształca sygnał fizyczny w jego odpowiednik analityczny. Dzieki temu można  w prosty sposób wyznaczyć amplitudę chwilową, fazę i obwiednię sygnału.

Filtr Hilberta przesuwa wszystkie składowe częstotliwościowe o -pi/2 dla dodatnich częstotliwości i +pi/2 dla ujemnych częstotliwości. Po tych przekształceniach uzyskujemy sygnał ortogonalny.

Zad. 2

Dlaczego bierzemy środkowy fragment ?

Splot dodaje zniekształcenia brzegowe – wartości na początku i końcu wyniku są nieprawidłowe bo filtr wychodzi poza zakres danych. M- połowa długości filtra czyli ilość próbek zniekształconych z każdej strony. Po przycięciu uzyskujemy oryginalny sygnał bez zniekształceń brzegowych.

Drugie zadanie dodatkowe:

Moiżliwe jest umieszczenie dwóch stacji na jednej częstotliwości nośnej pod warunkiem, że znajdują się na różnych wstęgach bocznch.

Zad 3.

Zadanie dodatkowe:

Interpolacja liniowa:

- Przekształca sygnał "od punktu do punktu" prostą linią.

- Nie odwzorowuje dobrze wyższych częstotliwości (gubi energię w paśmie wyższym).

- Działa raczej jak filtr dolnoprzepustowy → wycina harmoniczne → efekt: niższy dźwięk.

Interpolacja przez funkcję sinc (splot):

- Jest wzorcową metodą rekonstrukcji (idealna rekonstrukcja sygnału pasmowoprzepustowego).

- Odtwarza dokładnie zarówno częstotliwość podstawową, jak i wyższe harmoniczne.

- Dzięki temu sygnał brzmi wyżej / ostrzej / bardziej naturalnie, zgodnie z oryginałem.

Zad. 4

W zadaniu 4 mam zaiplementowaną drugi sposób demodulacji sygnału gdzie stosuję splot dwóch filtrów pasmowo-przepustowego i różniczkującego ich splot daje filtr FIR. Odzyskuję również obwiednię sygnału przez podniesienie sygnału do kwadratu, filtrację LP, pierwiastkowanie i decymację.