Zadanie 1

Transformacja biliniowa -konwersja filtrów analogowych na cyfrowe

Gdzie T=1/fs-okres próbkowania s-zmienna zespolona w dziedzinie Laplace’a (filtr analogowy) z-zmienna zespolona wz dziedziny Z(filtr cyfrowy)

Przekształca filtr analogowy (ciągły w dziedzinie s) w filtr cyfrowy (dyskretny w dziedzinie z)

Zalety transfromacji biliniowej: zachowuje stabilność filtru

Własna implementacja filtru IIR :

Rekursywnie projektujemy filtr: mamy dwa wektory

xnm- próbki wejściowe

ynk – historia próbek wyjściowych

Potem mamy pętle w której do wektora aktualizujemy wektor xnm gdzie na początek dodajemy nowe próbki a poprzednie przesuwamy do tyłu i obliczmy wyjście y2(n) czyli sumujemy iloczyn aktualnych próbek z wejściowych z ich wagami i odejmujemy sumę iloczynu starych wyjść i wag ak.

Dodatkowy komentarz:

2. 🔍 Komentarz: dlaczego częstotliwości graniczne się przesuwają?

Dlaczego częstotliwości graniczne w H(z) różnią się od tych w H(s))?

Odpowiedź: przez zjawisko warpowania częstotliwości (ang. frequency warping), które jest naturalną cechą transformacji biliniowej. To efekt nieliniowości transformaty biliniowej, która "ściska" oś częstotliwości przy mapowaniu z płaszczyzny s do z. Dlatego potrzebna jest technika pre-warping, która koryguje projekt filtru jeszcze przed przekształceniem, zapewniając trafienie w żądane częstotliwości.

🧠 Podsumowanie interpretacji

- Bez pre-warpingu – filtr cyfrowy nie trafia w zadane pasmo częstotliwości → przesunięcie w lewo.

- Z pre-warpingiem – filtr cyfrowy zgodny z oczekiwaniami → maksimum w 1209–1272 Hz.

- Pre-warping to niezbędna korekta przy bilinearnej transformacji, by zachować właściwości filtru.

Wykres z X przedstawia widmo sygnału z charakterystycznymi pikami przy częstotliwościach

Zadanie 2.

Ręczne rozkodowywanie sekwencji liczb :

Oś pionowa to czas, a pozioma to częstotliwość, szukamy pary linii, w której jedna odpowiada niższej częstotliwości, a druga odpowiada wyższej częstotliwości. Mając obie liczby patrzymy do tabelki jakim częstotliwością odpowiadają w przybliżeniu i tak dekodujemy sekwencję.

1.0,697 i 1477 -> 3

2. 941 i 1336 ->0

3. 770 i 1336 ->5

4. 697 i 1336 -> 2

5. 941 i 1336 -> 0

Sekwencja dla sygnału s5: 30520

Zadanie dodatkowe 1:

Algorytm Goretzela:

W algorytmie Goretzela nie przeprowadzamu pełnego FFT tylko obliczmy je dla naszych wybranych częstotliwości potrzebnych do zdekodowania naszego dźwięku.

Polega na wyznaczaniu tylko potrzebnych prążków minimalizując potrzebną pamięć do przechowywania baz fourierowskich tych ośmiu prążków.

Komentarz:

Czy analiza za pomocą algorytmu Goertzla jest łatwiejsza? Tak, pod kilkoma względami:

- Wydajność: Goertzel jest dużo bardziej efektywny niż pełne FFT, jeśli interesuje nas tylko kilka częstotliwości.

- Czułość: dobrze dostrojony Goertzel potrafi dokładnie wykrywać konkretne tony DTMF nawet przy obecności szumu.

- Szybkość implementacji: szczególnie w aplikacjach w czasie rzeczywistym, takich jak dekodowanie telefoniczne.

- Algorytm Goertzla to efektywna metoda do obliczania wybranych współczynników transformacji Fouriera (DFT), szczególnie przydatna, gdy interesuje nas tylko kilka częstotliwości — np. w rozpoznawaniu tonów DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency).

#### ⚙️ Jak działa algorytm Goertzla?

- Zamiast liczyć całą DFT (jak w FFT), Goertzel działa jak filtr rezonansowy skupiający się na jednej konkretnej częstotliwości. Działa on rekurencyjnie:

- Dla sygnału wejściowego x[n] (o długości N) i wybranej częstotliwości f, obliczany jest współczynnik DFT

Zadanie dodatkowe 3

Algorytm do automatycznego znajdowania sekwencji działa na podstawie energii sygnału, Na początku dzielimy sygnał na ramki i sprawdzamy gdzie mamy wzrosty energii. Następnie szukamy początku i końca tonów. Zmieniamy tony na widmo i szukamy pików częstotliwości następni dopasowujemy znalezione częstotliwości do częstotliwości z tabelki i na jej podstawie dekodujemy naszą sekwencję.

Zadanie 3.

Po co filtr aantyaliasingowy :

Pominięcie filtru antyaliasingowego spowoduje nakładanie się wyższych częstotliwości na niższe . Co może spowodować zwiększenie poziomu szumów i problemy z demodulacją stereo.

Wykrywanie dostępnych stacji FM:

Metodą pwelch estymujemy widmo mocy sygnału i bierzemy wektor wartości widma mocy i odpowiadające im częstotliwości. Następnie ustawiamy próg wykrywania stacji na 15dB poniżej najwyższego piku. Następnie szukamy lokalnych maksimów w widmie, które przekraczają określoną granicę.

De-mfaza – w radiu sotosujemy preemfazę dla wzmocnienia wsokich częstotliwości na etapie nadawania , następnie przy odbiorze stosuje się preemfazę czyli tłumienie wysokich częstotliwości.  Ustalamy częstotliwość graniczną. Projektujemy filtr Butterwortha drugiego rzędu następnie filtrujemy sygnał audio usuwając wysokie częstotliwości.

Zadanie 4

Zabawiamy się w inżyniera dźwięku – mieszamy dwa różne nagrania (np. mowę i śpiew ptaka), analizujemy ich widma, a następnie projektujemy filtr cyfrowy IIR, który odseparuje mowę od reszty dźwięków

- Wczytywanie dźwięków

-   x1 – wektor próbek sygnału mowy

-   x2 – wektor próbek śpiewu ptaka

-   fs1, fs2 – częstotliwość próbkowania (np. 44100 Hz)

-   Dźwięki powinny być monofoniczne (1 kanał), najlepiej o tej samej częstotliwości próbkowania.

2. Ujednolicenie długości i stworzenie sumy

- Dopasowujemy długości sygnałów.

- x_sum to nowy sygnał będący sumą mowy i dźwięków ptaka.

- 3. Analiza FFT (widmo amplitudowe)
Co widać na wykresie:

  - Oś X: częstotliwość (Hz)

  - Oś Y: amplituda (|X(f)|)

  - Dla mowy: energia skoncentrowana w paśmie ~300–3400 Hz.

  - Dla ptaków: energia często w wyższych częstotliwościach (~4–10 kHz).

  - Dla sumy: połączenie obu sygnałów – szerokie widmo.

4. Analiza STFT (Spektrogram)

Co widać:

- Oś X: czas (s)

- Oś Y: częstotliwość (Hz)

- Kolor: energia w danej chwili i częstotliwości (jasne = większa energia)

- Mowa: pasma w dolnym zakresie częstotliwości, przerywane.

- Śpiew ptaka: cienkie, jasne kreski w wysokich częstotliwościach.

5. Projekt filtru IIR – Butterworth
Projektujemy filtr pasmowoprzepustowy (bandpass):

  - 300–3400 Hz – klasyczne pasmo mowy.

  - order = 6 – rząd filtru (kompromis między ostrością a stabilnością).

6. Odpowiedź częstotliwościowa filtru
Wykres:

- X: częstotliwość (Hz)

- Y: amplituda [dB]

- Widać przepuszczone pasmo 300–3400 Hz (okolice 0 dB)

- Tłumienie poza pasmem (np. < 300 Hz lub > 4000 Hz)

7. Zera i bieguny
Co widać:

  - Układ zera–bieguny na płaszczyźnie zespolonej

  - Bieguny powinny być wewnątrz okręgu jednostkowego (stabilność)

  - Kształt rozkładu mówi o charakterystyce filtru

8. Filtracja i zapis
Filtrujemy sumę sygnałów – efekt: odsianie śpiewu ptaka, zostaje głównie mowa

- Możesz odsłuchać ten plik!

9. Analiza sygnału przefiltrowanego

- FFT i spektrogram pokazują, że:

- W przefiltrowanym sygnale dominują częstotliwości mowy

- Brakuje wysokich tonów (np. śpiewu ptaka)

| Etap | Co widać | Co z tego wynika? |
| --- | --- | --- |
| FFT oryginalnych sygnałów | Pasmo mowy nisko, ptak wysoko | Można rozdzielić pasmowo |
| FFT sumy | Dwa pasma (niskie + wysokie) | Sygnał złożony |
| Spektrogramy | Czasowo-częstotliwościowy rozkład | Widać kiedy śpiew ptaka, kiedy mowa |
| Filtr | Przepuszcza tylko mowę | Efektywne wyodrębnienie |
| FFT/STFT po filtrze | Zniknęło wysokie pasmo | Skuteczność filtra |